# 任务21

# re-3

## 1. 题目分析

### 1.1 题目信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 题目 | re-3（固件逆向 + OT 流量） |
| 场地 | 2026 工业互联网大赛 · 下午 · 21-5 |
| 附件 | plc_firmware_v2.4.1.bin（287232 字节）、plc_ot_comm.pcap（约 2400 帧） |
| 目标 | 逆向固件并分析流量，找到「当前有效」的封存数据，交出 flag |
| Flag | flag{PLC_F1rmw4r3_B4ckd00r_2026} |

### 1.2 题目线索

题目描述原文要点：

某风电场使用一套主控 PLC……现场运行的是 v2.4.1，但厂商从未发布过带调试功能的 2.4.1 构建……
镜像内含大量的代码段、点表与校验表。但审计人员怀疑，攻击者已替换了固件，把窃取到的数据封存在镜像内部，而打开封印的钥匙只在那段流量里出现过。请逆向这份固件并分析流量，找到当前有效的那份封存数据，交出 flag。

由此得到三个明确任务：

- 解析固件自定义镜像格式，定位「封存数据」所在段；

- 从 pcap 中找出能打开封印的钥匙，并证明它是正确的；

- 判断哪一个封存槽位是「当前有效」的，解出其中内容。

### 1.3 预期方向

- 固件头部带自定义魔数，必然有段表；段名里直接出现了 .secrets / .bak / .old / .keys / .crc，说明「封存数据 + 密钥表 + 校验表」是题目核心；

- 描述强调「钥匙只在流量里出现过」，而固件里的 .keys 只可能存密钥的校验值，不是密钥本身；

- 「当前有效」意味着存在多个槽位/多份数据，需要依据固件状态（日志/配置）来选定，而不是随便解一份。

## 2. 信息收集

### 2.1 固件文件格式（PLCF）

文件头部即自定义格式：魔数 PLCF、头部大小 0x40、文件长度 0x46200，随后是 8 个（实际 11 个）32 字节段表项。

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
== firmware header ==
magic=PLCF header_size=0x40 file_size=0x46200

== section table ==
.boot      off=0x000200 size=0x800    idx=1 crc=9229a781
.text      off=0x000a00 size=0x3a980  idx=1 crc=07eb5f8d
.rodata    off=0x03b400 size=0x3e80   idx=2 crc=bd21f230
.config    off=0x03f400 size=0x200    idx=3 crc=3784b83d
.points    off=0x03f600 size=0x4000   idx=4 crc=840408b5
.secrets   off=0x043600 size=0xa0     idx=5 crc=f0acd1be
.bak       off=0x043800 size=0xa0     idx=5 crc=5775d4f9
.old       off=0x043a00 size=0xa0     idx=5 crc=102fdbfb
.keys      off=0x043c00 size=0x100    idx=7 crc=2712285e
.log       off=0x043e00 size=0x2000   idx=8 crc=3ffb782f
.crc       off=0x045e00 size=0x400    idx=6 crc=6fcf9e13

段表项结构（每项 32 字节，小端）：

name[16] | u32 file_offset | u32 size | u32 group_id | u32 crc32

关键观察：

- .secrets / .bak / .old 都恰好 0xa0 字节，且 group_id 都是 5——同一种「封存槽位」容器；

- .keys 是密钥表，.crc 是 1024 字节 = 256×4，第一项 0x00000000、第二项 0x77073096，正是标准 CRC32 查表——说明整个固件的校验体系用 CRC32；

- .text 熵值接近 7.99（几乎均匀分布），不是可直接反汇编的代码；.rodata、.config、.log 是明文。

熵扫描（每 0x4000 字节）：
0x0     7.95      0x20000 7.99      0x3c000 3.73
0x4000  7.99      0x24000 7.99      0x40000 4.50
0x8000  7.99      0x28000 7.99      0x44000 7.28
...
0x38000 7.62      （.text 全段 ≈7.99，高熵）

也就是说，出题人没有留下可反编译的真实代码，而是把「封印算法」以字符串形式写进了明文 .rodata。这直接决定了后面的分析路径。

### 2.2 .rodata 的关键提示

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
== rodata hints ==
  cfg: seal slot table v3
  dbg.unlock_tag
  seal: xor-stream(8)
  seal: chunked 8x8
  seal: perm from cfg slot table
  seal: slot .secrets
  seal: slot .bak
  seal: slot .old
  seal: legacy slots not erased

同时还有与「带调试功能的非官方构建」相呼应的明文：

TODO: remove debug hooks before release
WARN: build without signature verification
fw update: image signature absent
fw update: forced mode
seal: legacy slots not erased

三行 seal: 字符串就是封印算法的完整描述：

- xor-stream(8)：8 字节 XOR 流；

- chunked 8x8：载荷按 8 字节 chunk、共 8 块处理；

- perm from cfg slot table：chunk 的读取顺序来自配置中的槽位表。

### 2.3 .config 槽位表

.config 以 CFG1 开头，0x1C 处是 u16 count=3, u16 rec_size=0x20，随后 3 条 32 字节槽位记录。

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
== .config slot table ==
.secrets   tag=NWD1 slot_id=1 key_len=8 block_len=8 perm=[5, 0, 7, 2, 1, 6, 3, 4]
.bak       tag=NWD7 slot_id=2 key_len=8 block_len=8 perm=[3, 6, 1, 4, 7, 0, 5, 2]
.old       tag=NWD3 slot_id=3 key_len=8 block_len=8 perm=[2, 5, 0, 7, 4, 1, 6, 3]

槽位记录结构：

name[12] | tag[4] | u16 slot_id | u16 key_len(8) | u32 block_len(8) | u8 perm[8]

到这里「封印」的参数已经完整：每个槽位有一个 4 字节密钥标签（NWD1/NWD7/NWD3）、8 字节密钥、8 字节块大小，以及一个 8 元素的 chunk 置换。

### 2.4 .keys 密钥表：只存校验值

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
== .keys key table (tag,keylen,crc32) ==
NWD1 key_len=8 crc32=2f378ac8
NWD7 key_len=8 crc32=a4943591
NWD3 key_len=8 crc32=b47467d8

条目结构（10 字节）：tag[4] | u16 key_len | u32 crc32。表里没有密钥本身，只有 CRC32——与题目描述「钥匙只在流量里出现过」完全吻合。因此下一步是去 pcap 里找 8 字节候选值，并用 CRC32 验证。

### 2.5 .log：判定「当前有效」槽位

.log 末尾明文记录了封印槽位状态：

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
== .log slot state ==
  seal: slot .secrets activated
  seal: slot .bak marked legacy
  seal: slot .old marked revoked

结论明确：当前有效的是 .secrets；.bak 是遗留（legacy），.old 已吊销（revoked）。

### 2.6 流量分析

pcap 协议层次：

$ tshark -r plc_ot_comm.pcap -q -z io,phs
eth  frames:2405
  ip frames:2365
    udp frames:1828
      ntp 44, data 1776, hcrt 4(malformed), enip 2(malformed), elasticsearch 2(malformed)
    tcp frames:507
      mbtcp/modbus frames:450

大量 Modbus/TCP（功能码 1/2/3/4/6/16 的常规轮询）和 NTP 是背景噪声；hcrt/enip/elasticsearch 的 malformed 包是干扰项。真正承载自定义协议的是 UDP/40001 上的 WN（NWLP）报文。

#### NWLP 报文格式

对报文逐字节对齐后得到：

offset 0  : "WN" (0x57 0x4E)
offset 2  : type (0x02 为主)
offset 3  : cmd  (0x01..0x05/0x10/0x11 请求，0x81..0x91 响应，0x7f 密钥下发，0xff ACK)
offset 4  : seq (u16 LE)
offset 6  : 0x0000
offset 8  : body_len (u16 LE)
offset 10 : crc16
offset 12 : body

普通轮询（cmd 0x01..0x11）的 body 是 4~6 字节的寄存器/状态值；响应 body 为 值 + 8 字节随机串，属于业务遥测噪声。

真正异常的是时间轴上集中在 18.6~19.5 秒之间的 5 个 cmd=0x7f 报文：

$ tshark -r plc_ot_comm.pcap -Y "udp && data" -T fields -e frame.number -e ip.src -e udp.dstport -e data | grep 574e027f
1779  10.50.4.10  40001  574e027fb90600000e00376e4433221100000000000000000000
1782  10.50.4.10  40001  574e027fbb0600000e00ebd44e57443108c8406e890f235a0000
1783  10.50.9.88  40001  574e027fbc0600001000ff1e4e5744319c3fe17a24b85d0600000000
1788  10.50.9.88  40001  574e027fc10600001000a1b14e57443751ae0dc37712f94400000000
1794  10.50.9.88  40001  574e027fc606000010007b624e574433e8036b942dc158af00000000

（另有 1 个 cmd=0x20 的包携带 NWD1 + aaaaaaaaaaaaaaaa，明显是测试包。）

10.50.9.88 不在现场 10.50.3/4/5 网段内，是攻击者；它在 3 个包里依次下发了 NWD1、NWD4、NWD3 三个标签的 8 字节值。10.50.4.10（开发人员）则发过 NWD1 的 08c8406e890f235a 和全 aa 测试值。

#### 密钥候选与 CRC32 验证

候选值必须与 .keys 表中的 CRC32 对上，才可能是真钥匙：

| 来源 | 标签 | 候选 8 字节 | CRC32 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.50.4.10 | NWD1 | 08c8406e890f235a | ce75a777 | ❌ 干扰项 |
| 10.50.4.10 | NWD1 | aaaaaaaaaaaaaaaa | abb622f0 | ❌ 测试包 |
| 10.50.9.88 | NWD1 | 9c3fe17a24b85d06 | 2f378ac8 | ✅ 命中 NWD1 |
| 10.50.9.88 | NWD4 | 3751ae0dc37712f944…（9 字节） | — | 标签不在密钥表 |
| 10.50.9.88 | NWD7 滑动窗口 | 51ae0dc37712f944 | a4943591 | ✅ 命中 NWD7 |
| 10.50.9.88 | NWD3 | e8036b942dc158af | b47467d8 | ✅ 命中 NWD3 |

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
== NWLP packets carrying key tags ==
src=10.50.4.10  len=0x0e body=4e 57 44 31 aa aa aa aa aa aa aa aa 00 00
src=10.50.4.10  len=0x0e body=4e 57 44 31 08 c8 40 6e 89 0f 23 5a 00 00
src=10.50.9.88  len=0x10 body=4e 57 44 31 9c 3f e1 7a 24 b8 5d 06 00 00 00 00
    MATCH NWD1 key=9c3fe17a24b85d06 crc32=2f378ac8
src=10.50.9.88  len=0x10 body=4e 57 44 37 51 ae 0d c3 77 12 f9 44 00 00 00 00
    MATCH NWD7 key=51ae0dc37712f944 crc32=a4943591
src=10.50.9.88  len=0x10 body=4e 57 44 33 e8 03 6b 94 2d c1 58 af 00 00 00 00
    MATCH NWD3 key=e8036b942dc158af crc32=b47467d8

一个容易漏掉的细节：第三个包标签是 NWD4，但密钥表里没有 NWD4。其 body 在标签之后是 9 字节 37 51 ae 0d c3 77 12 f9 44，从第 1 字节起的 8 字节窗口 51ae0dc37712f944 恰好命中 NWD7 的 CRC——这是攻击者对遗留槽位密钥的一个字节偏移封装。如果只按「标签后固定取 8 字节」来匹配，会漏掉 .bak 的钥匙。

## 3. 漏洞分析（封印机制逆向）

### 3.1 SEAL 容器格式

三个槽位段结构完全一致，以 .secrets 为例（0x43600，0xa0 字节）：

0000  53 45 41 4c 08 00 08 00 2c 00 00 00   SEAL....
000c  c8 7a af 1c 76 d2 1b 7f ...           ← 64 字节载荷
004c  00 00 ...                             ← 零填充到 0xa0

头 12 字节：

magic "SEAL" | u16 key_len=8 | u16 block_len=8 | u32 0x2c（格式常量）

载荷固定 64 字节 = 8 chunk × 8 字节，与 chunked 8x8 对应；0x4c 之后全零，是段对齐填充。

### 3.2 解密模型

由三条明文提示得到完整算法，并用三份数据交叉验证：

- XOR 流：每个 chunk 的 8 个字节与密钥逐字节 XOR（xor-stream(8)）；

- 分块：载荷切成 8 个 8 字节 chunk（chunked 8x8）；

- 置换：按 .config 槽位表的 perm 顺序读取 chunk，拼成 64 字节消息（perm from cfg slot table）；

- 消息是 Base64 文本，解码后即为封存内容；Base64 结尾的 = 之后是随机填充字节。

形式化：

chunk_plain[i][j] = payload[i][j] XOR key[j]          (i=0..7, j=0..7)
message           = concat(chunk_plain[perm[0]], ..., chunk_plain[perm[7]])
plaintext         = base64decode(message[0 .. message.index('=')])

### 3.3 用 .bak 反推密钥做闭环验证

.secrets 的密钥已由 CRC 命中，但为了排除「CRC 碰撞/模型错误」，用 .bak 做独立验证：

- .bak 的 perm = [3,6,1,4,7,0,5,2]，按模型其消息的第一块来自 payload 第 3 块，且应当以 ZmxhZ3tQ（flag{P）开头；

- 由此反推：key = payload[3*8:4*8] XOR "ZmxhZ3tQ"；

- 计算结果 51ae0dc37712f944 的 CRC32 = 0xa4943591，与 .keys 表中的 NWD7 项逐位一致。

$ python -I -c "..."
derived .bak key: 51ae0dc37712f944 crc=a4943591 target=a4943591
bak payload: ZmxhZ3tQTENfRjFybXc0cjNfRGJnX0wzNGtfMjAyNn0=...
decoded: b'flag{PLC_F1rmw4r3_Dbg_L34k_2026}'

反推密钥与密钥表完全吻合，说明算法模型、perm 语义、XOR 位置全部正确，不是巧合。

### 3.4 干扰项与排除记录

| 干扰项 | 现象 | 排除原因 |
| --- | --- | --- |
| Modbus/TCP 450 帧 | fc 1/2/3/4/6/16，含随机 8 字节写值 | 常规轮询；写入值不参与密钥表 CRC，且与 NWLP 时间轴无关 |
| hcrt/enip/elasticsearch UDP | Wireshark 标记 malformed | 伪造协议头，无有效载荷结构 |
| .text 段 | 熵 ≈7.99，无 ELF/压缩头 | 出题人未留真实代码；算法已由 .rodata 明文说明 |
| .config 后半段随机数据 | 0x80..0x200 高熵 | 与槽位表、密钥表均无关，属填充/噪声 |
| 10.50.4.10 的 NWD1 密钥 | 08c8406e890f235a | CRC ce75a777 ≠ 表内 2f378ac8 |
| 全 aa 测试包 | aaaaaaaaaaaaaaaa | CRC 不匹配；cmd=0x20 为调试类型 |
| NWD4 标签 | 不在密钥表 | 实为 NWD7 密钥的字节偏移封装（见 2.6） |
| .bak/.old 槽位 | 可解出内容 | 状态分别为 legacy / revoked，不是「当前有效」 |

## 4. Exploit 过程

### Step 1：解析段表，定位封印段

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
== section table ==
.secrets   off=0x043600 size=0xa0     idx=5 crc=f0acd1be
.bak       off=0x043800 size=0xa0     idx=5 crc=5775d4f9
.old       off=0x043a00 size=0xa0     idx=5 crc=102fdbfb
.keys      off=0x043c00 size=0x100    idx=7 crc=2712285e
.log       off=0x043e00 size=0x2000   idx=8 crc=3ffb782f
.crc       off=0x045e00 size=0x400    idx=6 crc=6fcf9e13

### Step 2：读 .rodata 得到封印算法

seal: xor-stream(8)
seal: chunked 8x8
seal: perm from cfg slot table

### Step 3：读 .config / .keys，取得每个槽位的参数与密钥校验值

.secrets   tag=NWD1 key_len=8 block_len=8 perm=[5, 0, 7, 2, 1, 6, 3, 4]
.bak       tag=NWD7 key_len=8 block_len=8 perm=[3, 6, 1, 4, 7, 0, 5, 2]
.old       tag=NWD3 key_len=8 block_len=8 perm=[2, 5, 0, 7, 4, 1, 6, 3]

NWD1 crc32=2f378ac8
NWD7 crc32=a4943591
NWD3 crc32=b47467d8

### Step 4：从 pcap 提取候选密钥并用 CRC32 筛选

$ tshark -r plc_ot_comm.pcap -Y "udp && data" -T fields -e data | grep 574e027f
574e027fbc0600001000ff1e4e5744319c3fe17a24b85d0600000000
574e027fc10600001000a1b14e57443751ae0dc37712f94400000000
574e027fc606000010007b624e574433e8036b942dc158af00000000

$ python -I writeup_tools/dump_structure.py
    MATCH NWD1 key=9c3fe17a24b85d06 crc32=2f378ac8
    MATCH NWD7 key=51ae0dc37712f944 crc32=a4943591
    MATCH NWD3 key=e8036b942dc158af crc32=b47467d8

### Step 5：由 .log 判定当前有效槽位

seal: slot .secrets activated
seal: slot .bak marked legacy
seal: slot .old marked revoked

→ 只取 .secrets。

### Step 6：解密 .secrets

$ python -I -c "<seal decrypt>"
secrets payload: ZmxhZ3tQTENfRjFybXc0cjNfQjRja2QwMHJfMjAyNn0=...
decoded: b'flag{PLC_F1rmw4r3_B4ckd00r_2026}'

### Step 7：一条命令完整复现

$ python -I solve.py
[*] active slot per .log: .secrets
[*] slot .secrets  tag=NWD1 key=9c3fe17a24b85d06 (crc match=True)
    -> flag{PLC_F1rmw4r3_B4ckd00r_2026}

FLAG_FOUND: flag{PLC_F1rmw4r3_B4ckd00r_2026}
[*] slot .bak      tag=NWD7 key=51ae0dc37712f944 (crc match=True)
    -> flag{PLC_F1rmw4r3_Dbg_L34k_2026}
[*] slot .old      tag=NWD3 key=e8036b942dc158af (crc match=True)
    -> flag{PLC_F1rmw4r3_Old_L34k_2026}

### Step 8：三槽位最终结果

| 槽位 | 标签 | 密钥 | 状态 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .secrets | NWD1 | 9c3fe17a24b85d06 | activated | flag{PLC_F1rmw4r3_B4ckd00r_2026} |
| .bak | NWD7 | 51ae0dc37712f944 | legacy | flag{PLC_F1rmw4r3_Dbg_L34k_2026} |
| .old | NWD3 | e8036b942dc158af | revoked | flag{PLC_F1rmw4r3_Old_L34k_2026} |

### 完整 solve.py

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
re-3: NW-PLC-3000 firmware + NWLP traffic.

Chain:
  1. Parse PLCF section table -> .config / .secrets / .bak / .old / .keys / .log
  2. Parse CFG1 slot table (slot name, key tag, key len, block len, chunk perm)
  3. Parse KEYT key table (tag, key len, CRC32(key))
  4. Extract key material from NWLP packets in the pcap; a candidate key is
     accepted iff CRC32(key) matches the KEYT entry of the slot's tag.
  5. Determine the currently valid slot from .log (seal: slot X activated).
  6. Decrypt: payload = 8 chunks x 8 bytes; chunk_plain = chunk_ct XOR key;
     message = chunks concatenated in slot-table perm order; base64-decode.
"""
import base64
import struct
import sys
import zlib

HERE = __file__.rsplit("\\", 1)[0]
FW = HERE + r"\plc_firmware_v2.4.1.bin"
PCAP = HERE + r"\plc_ot_comm.pcap"


def parse_sections(fw):
    secs = {}
    magic = fw[:4]
    assert magic == b"PLCF", magic
    for off in range(0x40, 0x1C0, 0x20):
        name = fw[off:off + 16].rstrip(b"\x00").decode()
        if not name:
            continue
        f_off, f_size, f_idx, f_crc = struct.unpack("<4I", fw[off + 16:off + 32])
        secs[name] = (f_off, f_size)
    return secs


def parse_slots(cfg):
    assert cfg[:4] == b"CFG1"
    count, rec_size = struct.unpack("<HH", cfg[0x1C:0x20])
    assert rec_size == 0x20, rec_size
    slots = []
    for i in range(count):
        rec = cfg[0x20 + i * rec_size:0x20 + (i + 1) * rec_size]
        name = rec[:12].rstrip(b"\x00").decode()
        tag = rec[12:16].decode()
        slot_id, key_len, block_len = struct.unpack("<HHI", rec[16:24])
        perm = list(rec[24:32])
        slots.append(dict(name=name, tag=tag, slot_id=slot_id,
                          key_len=key_len, block_len=block_len, perm=perm))
    return slots


def parse_keys(keyt):
    assert keyt[:4] == b"KEYT"
    count = struct.unpack("<H", keyt[4:6])[0]
    table = {}
    off = 6
    for _ in range(count):
        tag = keyt[off:off + 4].decode()
        key_len = struct.unpack("<H", keyt[off + 4:off + 6])[0]
        crc = struct.unpack("<I", keyt[off + 6:off + 10])[0]
        table[tag] = (key_len, crc)
        off += 10
    return table


def udp_payloads(pcap):
    """Yield UDP payloads from an Ethernet pcap (little/big endian aware)."""
    raw = pcap[:4]
    if raw in (b"\xd4\xc3\xb2\xa1", b"\x4d\x3c\xb2\xa1"):
        endian = "<"
    elif raw in (b"\xa1\xb2\xc3\xd4", b"\xa1\xb2\x3c\x4d"):
        endian = ">"
    else:
        raise ValueError("not a pcap: %s" % raw.hex())
    off = 24
    while off + 16 <= len(pcap):
        ts, tus, incl, orig = struct.unpack(endian + "IIII", pcap[off:off + 16])
        off += 16
        frame = pcap[off:off + incl]
        off += incl
        if len(frame) < 34 or frame[12:14] != b"\x08\x00":
            continue
        ihl = (frame[14] & 0x0F) * 4
        if frame[23] != 17:  # UDP
            continue
        u = 14 + ihl
        if len(frame) < u + 8:
            continue
        payload = frame[u + 8:]
        if payload:
            yield payload


def extract_key_from_traffic(pcap, tag, key_len, crc_target):
    """Scan NWLP key-distribution packets for a key whose CRC32 matches."""
    for p in udp_payloads(pcap):
        if p[:2] != b"WN" or len(p) < 12:
            continue
        ln = struct.unpack("<H", p[8:10])[0]      # little-endian length field
        body = p[12:12 + ln]
        pos = body.find(tag.encode())
        if pos < 0:
            continue
        blob = body[pos + 4:]
        # the 8-byte key may sit at any byte offset (e.g. NWD4 carries 9 bytes)
        for s in range(0, max(1, len(blob) - key_len + 1)):
            cand = blob[s:s + key_len]
            if len(cand) == key_len and (zlib.crc32(cand) & 0xFFFFFFFF) == crc_target:
                return cand
    return None


def decrypt(sec, key, block, perm):
    ct = sec[12:12 + block * 8]
    chunks = [bytes(ct[i * 8 + j] ^ key[j] for j in range(8))
              for i in range(block)]
    stream = b"".join(chunks[p] for p in perm)
    # message is base64 text; stop at the first padding '=' group end
    end = stream.find(b"=")
    b64 = stream[:end + 1] if end >= 0 else stream
    return base64.b64decode(b64)


def main():
    fw = open(FW, "rb").read()
    pcap = open(PCAP, "rb").read()

    secs = parse_sections(fw)
    slots = parse_slots(fw[secs[".config"][0]:secs[".config"][0] + secs[".config"][1]])
    keyt = parse_keys(fw[secs[".keys"][0]:secs[".keys"][0] + secs[".keys"][1]])

    # current slot state from the firmware log
    log = fw[secs[".log"][0]:secs[".log"][0] + secs[".log"][1]]
    active = None
    for line in log.split(b"\x00"):
        if b"seal: slot" in line and b"activated" in line:
            active = line.split(b"slot ")[1].split(b" ")[0].decode()
    print("[*] active slot per .log:", active)

    for s in slots:
        key_len, crc = keyt[s["tag"]]
        key = extract_key_from_traffic(pcap, s["tag"], key_len, crc)
        print("[*] slot %-9s tag=%s key=%s (crc match=%s)" % (
            s["name"], s["tag"], key.hex() if key else "not found",
            key is not None))
        if key is None:
            continue
        off, size = secs[s["name"]]
        try:
            msg = decrypt(fw[off:off + size], key, s["block_len"], s["perm"])
        except Exception as e:
            print("    decrypt failed:", e)
            continue
        print("    -> %s" % msg.decode())
        if s["name"] == active:
            print("\nFLAG_FOUND: %s" % msg.decode())


if __name__ == "__main__":
    main()

### flag

flag{PLC_F1rmw4r3_B4ckd00r_2026}