# 任务7

# misc-2 Writeup

## 题目信息

题目给出一份通信流量，提示某设备疑似遭遇远程异常指令注入，存在通过 Modbus 协议向寄存器写入非标准数据的行为，需要从中恢复被混淆的机密标识符或指令。

附件：misc-2.zip

解压后得到：

modbus.pcap

## 流量分析

首先查看流量包的协议分布：

tshark -r modbus.pcap -q -z io,phs

流量中包含大量 Modbus/TCP 报文。主要通信双方为：

172.16.3.23:1048  <->  172.16.1.33:502

其中 TCP 端口 502 是 Modbus/TCP 的默认服务端口。

统计 Modbus 功能码：

tshark -r modbus.pcap -Y "modbus" -T fields -e modbus.func_code |
    Group-Object | Sort-Object Count -Descending

结果中绝大多数报文是正常的读操作，只有两帧使用了功能码 16：

Function Code 16 = Write Multiple Registers

这与题目提示的“数据被写入寄存器”吻合，因此重点分析功能码 0x10。

## 定位异常写入

使用下面的过滤条件提取写多个寄存器的报文：

tshark -r modbus.pcap \
  -Y "modbus.func_code == 16" \
  -T fields \
  -e frame.number \
  -e ip.src \
  -e ip.dst \
  -e modbus.reference_num \
  -e modbus.word_cnt \
  -e tcp.payload

在第 7506 帧发现客户端向服务端发起异常写入：

源地址：172.16.3.23:1073
目的地址：172.16.1.33:502
功能码：0x10（Write Multiple Registers）
起始寄存器：1
寄存器数量：25
数据长度：50 字节

完整 TCP 载荷如下：

00000000003901100001001932003d3d675a7346325a376c484d31396c61314e484e66685759324e7a583068575a664e474d6b5657662e2e2e2e2e2e2e2e2e

Modbus/TCP 报文结构为：

| 字段 | 长度 | 值 |
| --- | --- | --- |
| Transaction ID | 2 字节 | 0000 |
| Protocol ID | 2 字节 | 0000 |
| Length | 2 字节 | 0039 |
| Unit ID | 1 字节 | 01 |
| Function Code | 1 字节 | 10 |
| Starting Address | 2 字节 | 0001 |
| Register Count | 2 字节 | 0019，即 25 |
| Byte Count | 1 字节 | 32，即 50 |
| Register Data | 50 字节 | 后续数据 |

因此真正写入寄存器的数据为：

003d3d675a7346325a376c484d31396c61314e484e66685759324e7a583068575a664e474d6b5657662e2e2e2e2e2e2e2e2e

按 ASCII 显示：

\x00==gZsF2Z7lHM19la1NHNfhWY2NzX0hWZfNGMkVWf.........

第 7508 帧是服务端的响应，异常码为：

Illegal data address

说明这次写操作没有被设备正常接受，但恶意载荷已经完整出现在请求流量中。

## 数据解码

去掉开头的空字节和末尾用于填充的 .：

==gZsF2Z7lHM19la1NHNfhWY2NzX0hWZfNGMkVWf

字符串以 == 开头，不符合常规 Base64 格式，但 == 通常是 Base64 的末尾填充，因此推测整个字符串被逆序存放。

第一次逆序得到：

fWVkMGNfZWh0XzN2YWhfNHN1al91MHl7Z2FsZg==

对其进行 Base64 解码：

}ed0c_eht_3vah_4suj_u0y{galf

解码后的明文仍然是逆序的，再次逆序即可得到：

flag{y0u_jus4_hav3_the_c0de}

## 自动化脚本

目录中的 solve.py 会调用 tshark 定位功能码 0x10 的客户端请求，解析 Modbus/TCP 报文并完成解码：

#!/usr/bin/env python3
"""Extract and decode the covert Modbus write from modbus.pcap."""

from __future__ import annotations

import argparse
import base64
import shutil
import subprocess
from pathlib import Path


def modbus_write_data(payload_hex: str) -> bytes:
    payload = bytes.fromhex(payload_hex)
    if len(payload) < 13:
        raise ValueError("short Modbus/TCP packet")

    # MBAP is 7 bytes. The request PDU is:
    # function(1), start address(2), register count(2), byte count(1), data(N).
    pdu = payload[7:]
    if pdu[0] != 0x10:
        raise ValueError("not a Write Multiple Registers request")
    byte_count = pdu[5]
    data = pdu[6 : 6 + byte_count]
    if len(data) != byte_count:
        raise ValueError("truncated register data")
    return data


def decode(data: bytes) -> str:
    disguised = data.decode("ascii").strip("\x00.")
    first_reverse = disguised[::-1]
    decoded = base64.b64decode(first_reverse).decode("ascii")
    return decoded[::-1]


def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "pcap",
        nargs="?",
        type=Path,
        default=Path("extracted/modbus.pcap"),
    )
    args = parser.parse_args()

    tshark = shutil.which("tshark")
    if not tshark:
        raise SystemExit("tshark is required but was not found in PATH")

    result = subprocess.run(
        [
            tshark,
            "-r",
            str(args.pcap),
            "-Y",
            "modbus.func_code == 16 && tcp.dstport == 502",
            "-T",
            "fields",
            "-e",
            "tcp.payload",
        ],
        check=True,
        capture_output=True,
        text=True,
    )

    candidates = [line.strip() for line in result.stdout.splitlines() if line.strip()]
    if not candidates:
        raise SystemExit("no Modbus function 16 request found")

    for payload_hex in candidates:
        data = modbus_write_data(payload_hex)
        print(f"register data: {data!r}")
        print(f"flag: {decode(data)}")


if __name__ == "__main__":
    main()

python .\solve.py

输出：

register data: b'\x00==gZsF2Z7lHM19la1NHNfhWY2NzX0hWZfNGMkVWf.........'
flag: flag{y0u_jus4_hav3_the_c0de}

## Flag

flag{y0u_jus4_hav3_the_c0de}