# 任务八 misc-3 writeup

# 一、附件分析

misc-3.zip 解压后得到 题目描述.txt 与内层 misc-3.zip，内层再解包得到唯一数据文件：

windfarm_iec104.pcap    521805 字节

题面说明：风电场升压站 RTU 通过 IEC 104 与省调、地调、县调、集控中心、备调通信，抓包存档被放在对外可访问的 Web 目录；怀疑一个来自公网的未授权主站接入 RTU 执行总召唤并写入 flag。

tshark -r windfarm_iec104.pcap -q -z io,phs

协议分层统计（tshark -q -z io,phs）：

eth       5772 帧
  arp       48
  ip      5724
    icmp    68
    udp    202   (ntp 26 / dns 62 / syslog 50 / snmp 64)
    tcp   5454
      iec60870_104  4124
        iec60870_asdu 3501
      mbtcp         244
      http           18
      ftp            13 (+ ftp-data 1)
      tpkt/cotp/mms  42

IEC 104 占绝对主体，Modbus、MMS、HTTP、FTP、ICMP 为伴随流量。RTU 侧 IEC 104 端口为 2404。

# 二、主站白名单提取

RTU 的访问控制配置以备份文件形式在 FTP 会话中明文上传，会话编号 12，命令序列：

frame 1338  10.20.4.20 → 10.20.4.21  USER engineer
frame 1341  10.20.4.20 → 10.20.4.21  PASS Wf@2026#ops
frame 1353  10.20.4.20 → 10.20.4.21  STOR windfarm_iec104_cfg.bak
frame 1355  10.20.4.20 → 10.20.4.21  ftp-data (tcp.stream 13)

取 FTP 数据通道载荷（tcp.stream==13）解码，得到配置原文：

# WindScada RTU-BL-01 config backup
# generated by eng-ws (10.20.4.20)
[masters]
allowed_master=10.20.3.5
allowed_master=10.20.3.6
allowed_master=10.20.3.7
allowed_master=10.20.3.8
allowed_master=10.20.3.9
whitelist_mode=enforce
[protocols]
iec104=on
modbus=on
dnp3=off
[points]
IOA=0x004001 TYPE=13
...
IOA=0x004027 TYPE=13

白名单为 10.20.3.5 至 10.20.3.9 五台，且 whitelist_mode=enforce。点表只登记 0x004001–0x004027 共 39 个遥测点，未包含后续出现的 0x5A00xx 页，说明该地址页不属于正常点表。

# 三、未授权主站定位

IP 端点表（tshark -q -z endpoints,ip）按流量排序：

10.20.5.40   2960 包 217756 B   ← RTU（2404 端口服务端）
10.20.3.7    1224 包  86333 B
10.20.5.42   1143 包  77510 B
10.20.3.61    889 包  58900 B
203.0.113.88  848 包  59629 B   ← 公网地址

203.0.113.88 不在白名单内，却与 RTU 建立了三条 IEC 104 会话（-z conv,tcp）：

203.0.113.88:51502 <-> 10.20.5.40:2404   299/64 帧  21 kB / 3886 B
203.0.113.88:51500 <-> 10.20.5.40:2404   299/54 帧  21 kB / 3286 B
203.0.113.88:51501 <-> 10.20.5.41:2404    96/36 帧 6832 B / 2251 B

另有 198.51.100.87 与 203.0.113.9 对 21/22/23/25/53/80/111/123/161/443/502/623 等端口做 SYN 探测，均被 RST，无应用层交互，属扫描噪声。

# 四、未授权会话的指令序列还原

按 TCP 序列号重组 203.0.113.88 的客户端方向流量后逐条解析 APDU，会话 51500 与 51502 的 ASDU 序列完全一致：

C_IC_NA_1  cot=6  CA=1    总召唤（变电站 1）
C_IC_NA_1  cot=6  CA=2    总召唤
C_IC_NA_1  cot=6  CA=3    总召唤
C_CI_NA_1  cot=6  CA=3    电度总召唤
C_CS_NA_1  cot=6  CA=1    对时
C_SE_NC_1  cot=6  CA=1  IOA=0x5A0000  value=42b40000

会话 51501 针对 10.20.5.41，其命令为两组 C_SC_NA_1 与 C_SE_NC_1（IOA 0x004501/0x004502/0x005004 及 0x7F0001 写 0），属常规控制操作，未产生隐藏数据。

关键帧为写入帧 3380（会话 51500）与 3865（会话 51502）：

frame 3380  203.0.113.88 → 10.20.5.40
68 12 0a00d001 32 01 06 00 01 00 00 00 5a 42b40000 00
         ↑ASDU      ↑T50(C_SE_NC_1)        ↑IOA=0x5A0000  ↑float

42b40000 按大端 IEEE 754 解释为 90.0；按小端解释为 6.47e-41。

写入后，RTU 立即以 COT=spont 向该主站主动上送 0x5A0000–0x5A0007 地址页的数据对象，每对象 4 字节，每个会话仅携带其中一部分：

会话 51500（源端口 51500）：
frame 3383  IOA=0x5A0000  3c363b3d
frame 3385  IOA=0x5A0001  21131f19
frame 3382  IOA=0x5A0003  196a2c69
frame 3384  IOA=0x5A0007  6a686c27

会话 51502（源端口 51502）：
frame 3868  IOA=0x5A0002  6b6a6e05
frame 3870  IOA=0x5A0004  282e0519
frame 3867  IOA=0x5A0005  326e3434
frame 3869  IOA=0x5A0006  69360568

两个会话的 IOA 集合互为补集（{0,1,3,7} 与 {2,4,5,6}），必须合并才能得到完整 8 个字。

# 五、密钥推导

密钥由两条相互独立的证据给出，均不依赖明文内容：

1. 地址页高位：隐藏块所在页起始地址 0x5A0000，页号字节为 0x5A。

2. 写入值：攻击者下发的 42b40000 按大端 IEEE 754 为 90.0，90 = 0x5A。

两处一致，key = 0x5A。

# 六、载荷解码

按 IOA 递增顺序合并密文并逐字节异或 0x5A：

IOA 0x5A0000  3c363b3d  ⊕5A  "flag"
IOA 0x5A0001  21131f19  ⊕5A  "{IEC"
IOA 0x5A0002  6b6a6e05  ⊕5A  "104_"
IOA 0x5A0003  196a2c69  ⊕5A  "C0v3"
IOA 0x5A0004  282e0519  ⊕5A  "rt_C"
IOA 0x5A0005  326e3434  ⊕5A  "h4nn"
IOA 0x5A0006  69360568  ⊕5A  "3l_2"
IOA 0x5A0007  6a686c27  ⊕5A  "026}"

完整明文 32 字节：

flag{IEC104_C0v3rt_Ch4nn3l_2026}

# 七、解题脚本

import struct

PCAP = 'windfarm_iec104.pcap'
IOA_BASE = 0x5A0000
KEY = IOA_BASE >> 16


def read_pcap(path):
    data = open(path, 'rb').read()
    if data[:4] == b'\xd4\xc3\xb2\xa1':
        endian = '<'
    elif data[:4] == b'\xa1\xb2\xc3\xd4':
        endian = '>'
    elif data[:4] == b'\x4d\x3c\xb2\xa1':
        endian = '<'
    else:
        endian = '>'
    pos = 24
    while pos + 16 <= len(data):
        _, _, cap_len, _ = struct.unpack_from(endian + 'IIII', data, pos)
        pos += 16
        yield data[pos:pos + cap_len]
        pos += cap_len


def tcp_segment(pkt):
    if len(pkt) < 34 or struct.unpack_from('>H', pkt, 12)[0] != 0x0800:
        return None
    ihl = (pkt[14] & 0x0F) * 4
    if pkt[14 + 9] != 6:
        return None
    total_len = struct.unpack_from('>H', pkt, 14 + 2)[0]
    l4 = 14 + ihl
    sport, dport = struct.unpack_from('>HH', pkt, l4)
    seq = struct.unpack_from('>I', pkt, l4 + 4)[0]
    hlen = (pkt[l4 + 12] >> 4) * 4
    return pkt[14 + 12:14 + 16], pkt[14 + 16:14 + 20], sport, dport, seq, pkt[l4 + hlen:14 + total_len]


def reassemble(segments):
    segments = sorted(segments, key=lambda s: s[0])
    base = segments[0][0]
    buf = bytearray()
    for seq, payload in segments:
        off = seq - base
        if off > len(buf):
            break
        if off + len(payload) > len(buf):
            buf.extend(payload[len(buf) - off:])
    return bytes(buf)


def apdus(buf):
    off = 0
    while off + 2 <= len(buf):
        if buf[off] != 0x68:
            off += 1
            continue
        length = buf[off + 1]
        if off + 2 + length > len(buf):
            break
        frame = buf[off:off + 2 + length]
        off += 2 + length
        if length >= 4 and frame[2] & 1 == 0:
            yield frame[6:]


def asdu_objects(asdu):
    if len(asdu) < 6:
        return None
    type_id = asdu[0]
    count = asdu[1] & 0x7F
    cot = asdu[2] & 0x3F
    ca = asdu[4] | (asdu[5] << 8)
    size = {1: 1, 3: 1, 45: 1, 46: 1, 100: 1, 101: 1,
            9: 3, 11: 3, 49: 3, 110: 3, 111: 3,
            13: 5, 50: 5, 112: 5, 103: 7}.get(type_id, 5)
    body = asdu[6:]
    objects = []
    off = 0
    for _ in range(count):
        if off + 3 > len(body):
            break
        ioa = int.from_bytes(body[off:off + 3], 'little')
        off += 3
        objects.append((ioa, body[off:off + size]))
        off += size
    return type_id, cot, ca, objects


def private(ip):
    return ip[0] == 10


streams = {}
for pkt in read_pcap(PCAP):
    seg = tcp_segment(pkt)
    if not seg:
        continue
    src, dst, sport, dport, seq, payload = seg
    if (sport == 2404 or dport == 2404) and payload:
        streams.setdefault((src, dst, sport, dport), []).append((seq, payload))

blocks = {}
for (src, dst, sport, dport), segs in streams.items():
    if private(src) and private(dst):
        continue
    for asdu in apdus(reassemble(segs)):
        parsed = asdu_objects(asdu)
        if not parsed:
            continue
        type_id, cot, ca, objects = parsed
        if cot in (6, 7, 10):
            continue
        for ioa, value in objects:
            if IOA_BASE <= ioa <= IOA_BASE + 7 and len(value) == 4:
                blocks[ioa] = value

plain = bytes(
    b ^ KEY
    for i in range(8)
    for b in blocks[IOA_BASE + i]
)
print(plain.decode())

运行输出：

flag{IEC104_C0v3rt_Ch4nn3l_2026}