# 任务9

# misc-4 Writeup：OPC UA 地址空间隐藏通道

## 题目信息

题目给出了两份取证材料：

- plant_nodeset.xml：OPC UA 服务器导出的地址空间；

- plant_opcua.pcap：MES 侧交换机的镜像流量。

题面提示攻击者可能通过自定义方法把内部缓存写入地址空间，因此需要将 PCAP 中的方法调用和 NodeSet 中的节点定义关联起来。

最终 Flag：

flag{0PCUA_N0d3Id_C0v3rt_2026}

## 1. 附件检查

压缩包中包含以下文件：

plant_nodeset.xml
plant_opcua.pcap

流量共 1889 个数据包，其中包含 OPC UA、Modbus/TCP、NTP 等协议。大部分 OPC UA 流量来自 MES、HMI 和工程师站，存在较多用于混淆的正常 Browse、Read、Publish 和 Call 请求。

可以先用 Wireshark/TShark筛选 OPC UA 方法调用：

tshark -r plant_opcua.pcap \
  -Y "opcua.servicenodeid.numeric == 712" \
  -T fields \
  -e frame.number -e ip.src -e opcua.nodeid.string -e opcua.UInt32

712 是 OPC UA 二进制协议中 CallRequest 的编码 NodeId。

## 2. 定位异常方法调用

常规客户端主要调用以下方法：

Diagnostics.Util.Ping
Diagnostics.Util.ClearLog
Diagnostics.Util.SelfTest
Server.Diagnostics.GetStats

在第 809、812、815 帧附近，出现了一条来源明显不同的 OPC UA 会话：

源地址：10.40.9.77
源端口：53999
目的地址：10.40.3.20:4840

该主机连续调用了三个不属于常规业务的方法：

| 帧号 | 方法 | UInt32 参数 |
| --- | --- | --- |
| 809 | Diagnostics.Internal.Dump | 109 |
| 812 | Diagnostics.Internal.Trace | 58 |
| 815 | Diagnostics.Legacy.Snapshot | 145 |

其中第 809 帧末尾的原始数据如下：

Diagnostics.Internal.Dump  01 00 00 00 07 6d 00 00 00

这里：

- 01 00 00 00 表示输入参数数组包含一个元素；

- 07 是 OPC UA Variant 的 UInt32 类型标记；

- 6d 00 00 00 按小端序解析为十进制 109。

## 3. 分析 NodeSet 中的隐藏方法

在 plant_nodeset.xml 中搜索上述方法，可以找到三个自定义 UAMethod。它们的 Description 并不是普通描述，而是 Base64 数据。

### Dump

<UAMethod NodeId="ns=3;s=Diagnostics.Internal.Dump"
          BrowseName="3:Diagnostics.Internal.Dump"
          ParentNodeId="ns=3;i=1000">
  <DisplayName>Dump</DisplayName>
  <Description>eyJjYXJyaWVyIjoiRGlhZy5DYWNoZS5TbG90Iiwic2xvdHMiOjQwLCJzdGF0dXMiOiJhY3RpdmUiLCJzaW5jZSI6IjIwMjYtMDgtMjAifQ==</Description>
</UAMethod>

Base64 解码结果：

{"carrier":"Diag.Cache.Slot","slots":40,"status":"active","since":"2026-08-20"}

### Trace

{"carrier":"Diag.Cache.Mirror","slots":40,"status":"disabled","since":"2025-11-03"}

### Snapshot

{"carrier":"Diag.Snapshot.Entry","slots":40,"status":"deprecated","since":"2024-06-15"}

三组节点都像是潜在载体，但只有 Diagnostics.Internal.Dump 的状态为 active。因此真正的载体是：

Diag.Cache.Slot.00 ～ Diag.Cache.Slot.39

它对应的流量参数，也就是后续解码密钥，为 109。

## 4. 排除地址空间中的干扰节点

NodeSet 中除了 .00 到 .39，还特意加入了以下外观相似的节点：

Diag.Cache.Slot.0A
Diag.Cache.Slot.0B
...
Diag.Cache.Slot.0H
Diag.Cache.Slot.40
...
Diag.Cache.Slot.49

方法元数据已经明确指出 slots 为 40，所以只应选择十进制编号 .00 到 .39。如果简单按字符串前缀提取全部节点，解码结果末尾会出现非法 Base64 字符。

按照槽位编号排序后，部分节点如下：

| 槽位 | NodeId |
| --- | --- |
| 00 | 2054029367 |
| 01 | 2054029312 |
| 02 | 2054029333 |
| 03 | 2054029317 |
| 04 | 2054029367 |
| … | … |
| 39 | 2054029396 |

这组节点的最小整数 NodeId 为：

base = 2054029312

## 5. 还原隐藏数据

节点的 BrowseName 只负责标识字节顺序，真正的数据编码在整数 NodeId 与基准值的差中。将 PCAP 中的 UInt32 参数作为单字节异或密钥：

encoded[i] = (NodeId[i] - base) XOR key

本题参数为：

base = 2054029312
key  = 109

例如前几个字节：

Slot 00: (2054029367 - 2054029312) XOR 109 = 90  = 'Z'
Slot 01: (2054029312 - 2054029312) XOR 109 = 109 = 'm'
Slot 02: (2054029333 - 2054029312) XOR 109 = 120 = 'x'
Slot 03: (2054029317 - 2054029312) XOR 109 = 104 = 'h'

依次处理 40 个槽位后得到：

ZmxhZ3swUENVQV9OMGQzSWRfQzB2M3J0XzIwMjZ9

该字符串符合 Base64 特征，解码：

echo ZmxhZ3swUENVQV9OMGQzSWRfQzB2M3J0XzIwMjZ9 | base64 -d

得到：

flag{0PCUA_N0d3Id_C0v3rt_2026}

## 6. 自动化复现

目录中的 solve.py 只使用 Python 标准库，自动完成以下步骤：

- 解码所有自定义方法的 Description；

- 找到状态为 active 的方法及其载体；

- 从 PCAP 原始数据中提取该方法的 UInt32 调用参数；

- 严格筛选 .00 到 .39；

- 从节点 ID 中恢复 Base64 并解码 Flag。

运行：

python .\solve.py

输出：

active method : Diagnostics.Internal.Dump
carrier       : Diag.Cache.Slot (40 slots)
call key      : 109
NodeId base   : 2054029312
encoded       : ZmxhZ3swUENVQV9OMGQzSWRfQzB2M3J0XzIwMjZ9
flag          : flag{0PCUA_N0d3Id_C0v3rt_2026}

## 总结

本题的隐藏通道由两份材料共同构成：

- PCAP 给出异常方法调用以及异或密钥；

- NodeSet 的方法 Description 给出有效载体和槽位数量；

- 对应变量的整数 NodeId 差值承载实际数据；

- 最终数据仍需进行一层 Base64 解码。

单独分析 PCAP 只能得到三个数字，单独分析 NodeSet 又会面对多组载体和大量仿冒节点。只有将 active 方法、调用参数和对应节点组关联起来，才能完整恢复 Flag。